Требования нормативных документов

в части организации санитарно-бытовых

условий на производстве

Наличие санитарно-бытовых условий на производстве, их качество в части оборудования и состояния всегда является актуальным. Создание и поддержание их на соответствующем уровне и контроль за этим, помимо нанимателей, является также одной из задач профсоюзов. Начнём с того, что это такое и какими нормами это оговорено.

С 1 января 2013 года вступил в силу документ, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012 года №215 - Санитарные нормы и правила «Требования к условиям работающих и содержанию производственных объектов». В главе «Требования к организации  питания работающих, санитарно-бытовым помещениям» изложены ряд основных требований, обязательных для нанимателя:

- п. 433. В организациях должны быть созданы условия для организации горячего питания работающих путем работы объекта общественного питания и (или) оборудования помещений для приема пищи и обеспечения полного набора санитарно-бытовых помещений;

- п. 435. Объекты общественного питания могут размещаться в составе бытовых помещений или в отдельно стоящих строениях организации. Число посадочных мест рассчитывается с учетом количества работающих в организации в наиболее многочисленную смену;

- п.436. У входа в объект общественного питания должны быть предусмотрены:

вешалки для санитарной одежды работающих организации;

умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через стационарный смеситель;

дозатор с жидким мылом;

полотенца разового использования или электросушилка для рук.

При необходимости у входа в объект общественного питания оборудуются гардеробные с числом крючков, соответствующим числу посадочных мест;

- п.437. Площадь помещения для приема пищи следует принимать из расчета 1 кв.м на одного работающего, но не менее 12 кв.м. Комната приема пищи оборудуется умывальником (допускается его размещение в шаговой доступности) с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными устройствами, холодильником, посудой, мебелью, питьевой бутилированной водой. При количестве работающих в наиболее многочисленной смене до 10 человек допускается совмещение мест приема пищи с гардеробным помещением с установкой стола. Прием пищи на рабочих местах запрещается;

- п.438. Работающие с разъездным характером труда и работающие на необустроенных объектах обеспечиваются бутилированной водой;

- п.441. Использование бытовых помещений не по назначению категорически запрещается;

- п.443. Все санитарно-бытовые помещения должны после каждой смены убираться и проветриваться. В душевых(п.445) должны быть вешалки для одежды и полочки для банных принадлежностей, резиновые (пластмассовые) коврики. Применение в местах общего пользования деревянных решеток не допускается. Резиновые либо пластиковые коврики (п.446), индивидуальная банная обувь должны ежесменно подвергаться дезинфекции дезинфицирующими средствами, разрешенными для применения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.

Душевые должны обеспечиваться душевыми кабинами (п.447) с горячей водой в количестве, достаточном для работающих. При умывальниках (п. 448) должны быть моющие средства, электро- или индивидуальные полотенца. Помещения для личной гигиены женщин (п.449)должны предусматриваться при санитарно-бытовых помещениях. Количество санитарных приборов в помещениях для личной гигиены женщин определяется из расчета 75 женщин, работающих в наиболее многочисленной смене, на 1 установку.

### В очередном документе, «Санитарные правила и нормы содержания   и эксплуатации производственных предприятий», СанПиН 9-94 РБ 98, в п.5.44, кроме указанного говорится о том, что на предприятии должны быть выделены комнаты для отдыха и приема пищи. Использование производственных помещений для принятия пищи запрещается.

Пункт 7.3. информирует, что для хранения и очистки инвентаря и оборудовать предназначенных для уборки вспомогательных помещений, след предусматривать помещения площадью не менее 3 кв.м, оборудованные мойками с подачей к ним холодной и горячей воды через смесители, также приспособлениями для сушки уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь (ведра, тряпки, щетки и т д.) маркируется и применяется раздельно для туалетов, душевых, преддушевых комнат и других помещений.

Пункт 7.6. озадачивает нанимателя следующими требованиеми, что на каждом предприятии должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения для работающих (умывальные, душевые, гардеробные или шкафы для одежды, туалеты и пр.), а пункт 7.7 – тем, что состав санитарно-бытовых помещений, а также их размеры и оборудование определяются характером производства и должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, санитарным нормам.

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утверждённые постановлением Минздрава РБ 16 июля 2010 года №98, пункт № 26, информируют, что хранение домашней, уличной одежды, продуктов питания, химических веществ в таре, не имеющей соответствующей маркировки, в производственных помещениях запрещено.

В этом нормативном документе (п.267) оговорено, что душевые должны обеспечиваться душевыми кабинами с горячей водой в количестве, достаточном для работающих.

При умывальниках (п. 268)должны быть моющие средства, электро- или индивидуальные полотенца.

Интересным может быть содержание следующего документа – «О требованиях к специально  предназначенным для местам для курения», утверждённым постановлением МЧС Республики Беларусь                            от 22 апреля 2003 года №23,  где установлено:

1.1. отделка ограждающих конструкций (полов, стен и перекрытий) в помещениях должна быть выполнена из негорючих материалов;

1.2. не допускается размещать мягкую мебель;

1.3. могут располагаться смежно с туалетными комнатами, залами ожидания и быть общими для мужчин и женщин, но не быть проходными;

1.4. должны иметь отдельную систему вентиляции с кратностью воздухообмена 10 куб.м /час и выводящую воздух за пределы здания без его рециркуляции;

1.5. температура воздуха в холодный период года должна быть не ниже 16 град. C;

1.6. должны обозначаться соответствующими знаками по ГОСТ 12.4.026-76 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности", оборудоваться урнами (пепельницами) из негорючих материалов не менее чем на 1/3 заполненными водой и обеспечиваться первичными средствами пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком).

2. Запретить размещать специально предназначенные для курения места:

2.1. в туалетных комнатах;

2.3. во взрывоопасных и пожароопасных зонах согласно правилам устройства электроустановок;

2.4. на путях эвакуации (лестничных клетках, коридорах) из зданий и сооружений.

В межотраслевых общих правилах по охране труда, утверждённых постановлением Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь 03.06.2003 № 70, пунктом 527 определено, что санитарно-бытовые помещения обеспечиваются естественным и искусственным освещением в соответствии с СНБ 2.04.05-98.

Пункт 528 - стены и перегородки гардеробных, душевых, умывальных, уборных и других санитарно-бытовых помещений выполняются на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки должны иметь водостойкое покрытие. Полы должны быть влагостойкими с нескользкой поверхностью.

Пункт 529 - в световых проемах санитарно-бытовых помещений предусматривают открывающиеся фрамуги или форточки для проветривания.

Окна в туалетах, душевых, комнатах личной гигиены женщин остекляются непрозрачными стеклами или окрашиваются белой масляной краской.

Пункт 530 - для хранения средств индивидуальной защиты, выданных работникам в пользование, предусматриваются специальные помещения (гардеробные).

Число отделений в шкафах должно быть равно списочной численности работников в двух смежных сменах. Число крючков вешалок для домашней и специальной одежды должно соответствовать количеству одежды.

При списочной численности работающих в организации до 50 человек допускается предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов.

Пункт 531 - число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств рассчитывают по численности работников в смене или части этой смены, одновременно оканчивающих работу.

Пункт 533 - в душевых и уборных при трех санитарно-технических приборах и более, а также в бытовых помещениях, расположенных в подвале, предусматривают вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.

Пункт 534 - санитарно-бытовые помещения обеспечиваются водой. При отсутствии возможности подключения к центральному водоснабжению оценка пригодности источника хозяйственно-питьевого водоснабжения производится на основе заключения органов государственного санитарного надзора.

Пункт 535 - при отсутствии канализации (например, строительные площадки) спуск сточных вод и их очистка в каждом случае согласовываются с местными органами государственного санитарного надзора.

При обеспечении санитарно-бытовых помещений водой из централизованного водопровода устройство канализации обязательно.

Пункт 536 - при умывальниках должны иметься в достаточном количестве смывающие средства, регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук.

Для предварительной обработки рук работников, занятых на работах со свинцом или сплавами, содержащими свинец, в умывальниках предусматриваются емкости с 1-процентным раствором уксусной кислоты.

Пункт 537 - при производственных процессах, связанных с работой стоя или вибрацией, передающейся на ноги, предусматриваются ножные ванны, которые размещают в умывальных или гардеробных из расчета 40 человек на одну установку площадью 1,5 кв.м.

Пункт 538 - помещения для обогревания работников устраиваются максимально приближенными к рабочим местам. В помещении для обогревания предусматривают установки контактного, конвекционного или лучистого обогрева для согревания работников, калориферные установки для 10 - 15-минутного подсушивания рукавиц, условия приема горячего чая или кофе (наличие титана или кипятильника).

Помещения для обогревания работников в случае необходимости используются для кратковременного их отдыха при неблагоприятных метеорологических условиях в летнее и переходное время года или перерывах в работе по техническим причинам.

Пункт 541 озадачивает, что все санитарно-бытовые помещения должны содержаться в исправном состоянии и чистоте.

Гардеробные, душевые, туалетные и другие санитарно-бытовые помещения и санитарно-технические устройства после окончания смены подвергаются влажной уборке и дезинфекции с применением 3-процентного раствора хлорной извести или других дезинфицирующих средств, разрешенных к применению органами государственного санитарного надзора.

Желоба, каналы, трапы, писсуары и унитазы в туалетах после окончания смены очищаются и промываются. Полы в туалетах должны содержаться в сухом состоянии.

Санитарные правила и нормы 2.2.1.13-5-2006, «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий» содержит следующие требования:

Пункт 200.	Помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, помещения курительных, уборных, умывальных, ручных ванн, душей, устройств питьевого водоснабжения и личной гигиены женщин, которые по условиям производства требуется располагать вблизи рабочих мест, допускается устраивать непосредственно в производственных зданиях, размещая их рассредоточено.

Курительные не допускается размещать в помещениях с производствами категорий А, Б, В1 - ВЗ по взрывопожарной и пожарной опасности.

Помещения для отдыха, обогрева или охлаждения не допускается размещать у наружных стен, на антресолях и площадках в зданиях VII и VIII степеней огнестойкости.

Пункт 201. Высоту бытовых помещений от пола до потолка следует принимать не менее 2,5м, в мобильных зданиях и в помещениях, размещаемых непосредственно в производственных зданиях - не менее 2,4 м.

Пункт 202. В многоэтажных зданиях уборные, умывальные и душевые следует размещать над помещениями такого же назначения.

Пункт 204. Желоба, каналы, трапы, писсуары и унитазы в туалетах должны ежесменно прочищаться и промываться. Застаивание промывных и сточных вод на полу не допускается. Приборы, служащие для промывания унитазов, писсуаров и т.п., должны быть исправными. Полы в туалетах должны постоянно содержаться в сухом состоянии.

Пункт 205.	Допускается не предусматривать отапливаемые переходы между производственными и бытовыми помещениями в организациях при численности работников не более 30 человек в смену. При этом в производственных зданиях следует предусматривать помещения для хранения теплой верхней одежды. Кроме этого, отапливаемые переходы допускается не предусматривать в производственных зданиях с группой производственных процессов 2г.

Пункт 214. Душевые должны обеспечиваться горячей водой в количестве, достаточном для всех работающих, пользующихся душем. Должны составляться графики эксплуатации душевых рабочими отдельных смен и цехов.

Пункт 230.	Помещения для личной гигиены женщин следует размещать в женских уборных с входами в них из тамбура уборных. В этих помещениях должны быть предусмотрены места для раздевания и умывальник.

Пункт 231. В каждом цехе, а также в гардеробных должны иметься аптечки первой помощи с набором медикаментов и перевязочных материалов, укомплектованных с учетом производственных вредностей и возможных аварийных ситуаций применительно к каждому производственному участку.

В Правилах по охране труда на автомобильном транспорте,  утверждённых постановлением Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь 01.03.2002 №20, раздел IX, содержится информация:

Пункт 284. Гардеробные, исключая гардеробные для уличной одежды, душевые, умывальные и уборные должны быть отдельными для мужчин и женщин.

Пункт 285. Стены, перегородки и полы в гардеробных, умывальных и уборных, исключая уличные, помещения для личной гигиены женщин и помещения для чистки одежды, в которых требуется мокрая уборка, должны быть облицованы материалами, допускающими их легкую очистку и мытье горячей водой с применением моющих веществ.

Пункт 286. Гардеробные могут быть оборудованы вешалками открытого типа или шкафами для хранения уличной, домашней и специальной одежды.

Пункт 287. Шкафы для хранения различных видов одежды могут быть запираемыми или открытыми, то есть не огражденные с лицевой стороны, с отделениями, каждое из которых должно быть оборудовано штангой для плечиков, местами для головных уборов, обуви, туалетных принадлежностей, а в необходимых случаях - и для средств индивидуальной защиты.

Пункт 288. Количество мест для хранения одежды в гардеробных определяется:

для уличной - равным количеству работающих в двух наиболее многочисленных смежных сменах;

для домашней и специальной одежды - равным списочному количеству рабочих в организации.

Пункт 289. При гардеробных должны быть помещения для сушки специальной одежды, специальной обуви, оснащенные соответствующим оборудованием.

Пункт 290. Кладовую для загрязненной одежды, как правило, необходимо располагать так, чтобы транспортировка загрязненной одежды со складов производилась, минуя другие бытовые помещения.

В организациях, где рабочим выдается теплая специальная одежда, при гардеробе должны предусматриваться кладовые для ее хранения в летний и переходные периоды года. Допускается эти кладовые объединять с кладовой для чистой специальной одежды.

Для первой группы производственных процессов при численности рабочих не более 20 человек в смену кладовые специальной одежды допускается не предусматривать.

Пункт 291. Отделения шкафов должны иметь следующие размеры: длина - 500 мм, высота - 1650 мм, ширина - 250, 330, 400 мм в зависимости от группы производственных процессов и климатического района, в котором расположена организация в соответствии со СНиП 2.09.04-87.

Пункт 292. В гардеробных, за исключением группы Iа, должны предусматриваться скамьи шириной 300 мм, располагаемые у шкафов по всей длине их рядов.

Пункт 293. Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов и стеной или перегородкой принимается в зависимости от количества отделений шкафов по одной стороне прохода:

до 18        -    1400/1000 мм;

от 18 до 36  -    2000/1400 мм (в знаменателе дается ширина прохода между рядами шкафов без скамей).

Пункт 294. При списочном составе работающих в организации до 50 человек допускаются общие гардеробные для всех групп производственных процессов.

Пункт 295. Умывальные могут иметь индивидуальные или групповые умывальники.

Количество кранов в умывальных и душевых сеток в душевых для работающих в организации должно устанавливаться, исходя из группы производственных процессов и расчетного количества человек на один кран или душевую сетку.

В зависимости от характера производства до 40% расчетного количества умывальников допускается размещать в производственных помещениях вблизи рабочих мест, а также в тамбурах при уборных.

Каждый умывальник должен быть оборудован смесителем горячей и холодной воды.

Пункт 298. Душевые оборудуются открытыми кабинами, ограждаемыми с трех сторон, а также индивидуальными смесителями горячей и холодной воды. Кабины должны быть отделены друг от друга перегородками из влагостойких материалов высотой от пола 1,8 м, не доходящими до пола на 0,2 м. Размеры открытых душевых кабин в плане должны быть не менее 0,9x0,9 м.

До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми. Обустройство кабин должно соответствовать СНиП 2.09.04-87. Поверхности полов душевых кабин должны быть нескользкими и не иметь сколов.

При душевых могут устраиваться парильные помещения и микробассейны.

Пункт 299. Преддушевые, предназначенные для вытирания тела и переодевания, должны быть оборудованы скамьями шириной 0,3 м и длиной 0,8 м на одну душевую сетку. Над скамьями должны быть крючки для туалетных принадлежностей. Расстояние между рядами скамей должно быть не менее 1 м.

Пункт 300. Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогревания, устройств питьевого водоснабжения должно быть не более 75 м, от рабочих мест на открытых площадках организации - не более 150 м.

Количество санитарных приборов - унитазов и писсуаров - в уборных должно приниматься из расчета один санитарный прибор на 15 человек в наиболее многочисленной смене. Вход в уборную должен быть через тамбур. При уборных предусматриваются умывальники из расчета один умывальник на четыре унитаза и на четыре писсуара, но не менее одного умывальника на каждую уборную.

В мужских уборных допускается применять взамен индивидуальных лотковые писсуары с настенным смывом.

Наружные уборные стационарного типа, устраиваемые на неканализованных участках, не должны загрязнять водоносные горизонты. Эти уборные должны освещаться в темное время суток.

Пункт 301. При количестве женщин, работающих в наиболее многочисленной смене, от 15 до 100 женщин в организации должно быть предусмотрено помещение для гигиенического душа, то есть кабина размером в плане 1,8x0,9 м, размещаемая в женской уборной со входом из тамбура уборной.

Пункт 302. Площадь курительной должна определяться из расчета 0,03 кв.м на одного мужчину и 0,01 кв.м на одну женщину, работающих в наиболее многочисленной смене, но не менее 9 кв.м.

Пункт 303. В санитарно-бытовых или производственных помещениях могут выделяться помещения для отдыха из расчета 0,2 кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене, пользующихся этим помещением, но не менее 18 кв.м.

Пункт 304. В организациях с численностью работающих в наиболее многочисленной смене менее 30 человек помещения для отдыха допускается объединять с помещениями для приема пищи. В этом случае площадь этого помещения принимается из расчета 1,3 кв.м на каждое посадочное место.

Пункт 305. В организации выделяется комната для проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей, где необходимо устанавливать умывальники. Площадь комнаты должна быть не менее 12 кв.м.

Пункт 308. При количестве работающих в наиболее многочисленной смене 200 человек и более следует предусматривать столовую, как правило, работающую на полуфабрикатах, а при меньшем количестве работающих столовую-раздаточную, то есть буфет с отпуском горячих блюд, доставляемых из других организаций общественного питания.

При количестве работающих в наиболее многочисленной смене менее 30 человек допускается предусматривать комнаты для приема пищи из расчета 1 кв.м на каждого посетителя, но не менее 12 кв.м, которые должны быть оборудованы умывальником, стационарным кипятильником, плитой для подогрева пищи, холодильником.

В необходимых случаях могут предусматриваться передвижные столовые.

Пункт 309. Цеха и производственные помещения должны обеспечиваться питьевой водой. Для снабжения питьевой водой следует предусматривать автоматы, фонтанчики, закрытые баки с фонтанирующими насадками и другие устройства.

Пункт 315. Профилактическое ультрафиолетовое облучение работающих должно производиться в соответствии с санитарными нормами.

Пункт 316. У наружного входа в санитарно-бытовые помещения должны быть установлены устройства для очистки обуви от грязи.

Организациям, у которых функционируют объекты общественного питания необходимые требования к санитарно-бытовым условиям можно найти в Санитарно-эпидемиологических требованиях для торговых объектов общественного питания, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 15.08.2012 №128, такие как:

Пункт 103. В производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации не допускается наличие грызунов, насекомых, птиц.

Шкафы для одежды, шкафы для хранения инвентаря и СИЗ, приспособления для сушки одежды и уборочного инвентаря, вешалки для санитарной одежды работающих организации, скамьи в соответствии с вышеуказанными Требованиями нормативных документов в части организации санитарно-бытовых условий на производстве можно приобрести на сайте компании www.asferum.by

По телефону: (017) 228-62-61, (029) 877-74-72, (029) 151-31-00

Заявки присылайте по электронной почте: asferum@bk.ru